1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, встраиваемые, предназначены для общего освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений. Возможно использование светильников для общего освещения производственных помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

1.2 Светильники встраивают в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала.

1.3 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды теплого белого и холодного белого цвета.

1.4 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 | Д |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP40 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I I |
| Светильники пригодны для установки на поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |

2.2 Типы светильников, световой поток, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры и размеры установочных отверстий  приведены в таблице

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм С/NW/W | Габариты светильника, мм | Установочное отверстие, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRD 11-01 | 11 | 990/990/890 | Ø156х47 | Ø145 |
| TRD 11-02 | 11 | 990/990/890 | Ø120x80 | Ø110 |
| TRD 21-29 | 20 | 1700/1700/1400 | Ø230x110 | Ø210 |
| TRD 14-05 | 14 | 1260/1260/1130 | Ø110x58 | Ø90 |
| TRD 14-06 | 14 | 1260/1260/1130 | Ø138x68 | Ø125 |
| TRD 14-07 | 14 | 1260/1260/1130 | Ø125x91 | Ø115 |
| TRD 16-08 | 16 | 1440/1440/1300 | Ø234x115 | Ø225 |
| TRD 17-09 | 17 | 1530/1530/1380 | Ø167x75 | Ø145 |
| TRD 20-10 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø138x65 | Ø115 |
| TRD 20-11 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø150x100 | Ø132 |
| TRD 20-12 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø167x75 | Ø145 |
| TRD 20-13 | 20 | 1200/1200/1020 | Ø230x105 | Ø220 |
| TRD 23-14 | 23 | 2070/2070/1860 | Ø188x72 | Ø178 |
| TRD 26-15 | 26 | 1550/1550/1300 | Ø160x65 | Ø145 |
| TRD 26-16 | 26 | 2340/2340/2110 | Ø154x96.5 | Ø140 |
| TRD 30-17 | 30 | 1950/1950/1750 | Ø230x115 | Ø210 |
| TRD 34-18 | 34 | 3060/3060/2750 | Ø170x100 | Ø150 |
| TRD 39-19 | 39 | 3510/3510/3160 | Ø234x135 | Ø225 |
| TRD 46-20 | 46 | 2880/2880/2450 | Ø230x125 | Ø210 |
| TRD 58-21 | 58 | 3550/3550/3000 | Ø230x140 | Ø210 |
| TRD 6-66 | 6 | 350/320/300 | 90х90х48 | 70х70 |
| TRD 6-67 | 6 | 540/540/490 | 90х90х57 | Ø80 |
| TRD 8-25 | 8 | 720/720/650 | Ø112x92 | Ø90 |
| TRD 5-26 | 5 | 540/540/400 | Ø86x83 | Ø70 |
| TRD 16-27 | 16 | 1440/1440/1300 | Ø175x79 | Ø155 |
| TRD 19-28 | 19 | 1710/1710/1540 | Ø190x87 | Ø180 |
| TRD 20-33 | 20 | 1300/1220/1100 | Ø180x154 | Ø172 |
| TRD 30-34 | 30 | 2700/2700/2430 | 235х146х140 | 220х132 |
| TRD 9-59 | 9 | 810/810/730 | 125х125х70 | 118х118 |
| TRD 9-68 | 9 | 810/810/730 | Ø132x85 | Ø120 |
| TRD 9-74 | 9 | 810/810/730 | Ø108x80 | Ø98 |
| TRD 10-32 | 10 | 900/900/810 | Ø147x110 | Ø137 |
| TRD 10-35 | 12 | 1080/1080/970 | Ø114x82 | Ø95 |
| TRD 12-48 | 12 | 1080/1080/970 | Ø114x69 | Ø95 |
| TRD 12-60 | 12 | 1080/1080/970 | 155x155x72 | 145x145 |
| TRD 12-63 | 12 | 1080/1080/970 | 114x114x69 | Ø95 |
| TRD 12-69 | 12 | 1080/1080/970 | Ø165x95 | Ø150 |
| TRD 12-72 | 12 | 1080/1080/970 | Ø86x105 | Ø75 |
| TRD 14-46 | 14 | 1260/1260/1130 | 146x146x80 | Ø120 |
| TRD 14-51 | 14 | 1260/1260/1130 | Ø146x110 | Ø125 |
| TRD 15-36 | 15 | 1350/1350/1210 | Ø138x102 | Ø125 |
| TRD 15-40 | 15 | 900/860/820 | Ø90x95 | Ø80 |
| TRD 15-41 | 15 | 1350/1350/1210 | 90x90x95 | Ø80 |
| TRD 15-42 | 15 | 1350/1350/1210 | Ø90x96 | Ø80 |
| TRD 15-43 | 15 | 1350/1350/1210 | Ø90x81 | Ø80 |
| TRD 17-47 | 17 | 1530/1530/1380 | 190x190x85 | Ø165 |
| TRD 17-49 | 17 | 1530/1530/1380 | Ø146x70 | Ø125 |
| TRD 17-64 | 17 | 1530/1530/1380 | Ø146x70 | Ø125 |
| TRD 18-39 | 18 | 1620/1620/1460 | 190х190x85 | Ø165 |
| TRD 18-52 | 18 | 1620/1620/1460 | Ø190x110 | Ø175 |
| TRD 20-37 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø175x117 | Ø150 |
| TRD 20-54 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø190x110 | Ø175 |
| TRD 23-50 | 23 | 2070/2070/1860 | Ø190x85 | Ø170 |
| TRD 23-61 | 23 | 2070/2070/1860 | 191х191x74 | 180x180 |
| TRD 23-65 | 23 | 2070/2070/1860 | 190х190x85 | Ø170 |
| TRD 23-70 | 23 | 2070/2070/1860 | Ø190x110 | Ø175 |
| TRD 23-73 | 23 | 2070/2070/1860 | Ø139x75 | Ø125 |
| TRD 25-38 | 25 | 2250/2250/2020 | Ø190x132.5 | Ø175 |
| TRD 33-44 | 33 | 2970/2970/2670 | Ø167x85 | Ø145 |
| TRD 33-45 | 33 | 2970/2970/2670 | Ø230x130 | Ø210 |
| TRD 33-62 | 33 | 2100/1900/1800 | 221х221x74 | 210x210 |
| TRD 33-71 | 33 | 2600/2600/2340 | Ø230x110 | Ø215 |
| TRD 33-75 | 33 | 2600/2600/2340 | Ø215x175 | Ø205 |
| TRD 38-55 | 38 | 3420/3420/3070 | Ø281x88 | Ø255 |
| TRD 38-57 | 38 | 2220/2220/1850 | Ø287x92 | Ø255 |
| TRD 39-58 | 39 | 3510/3510/3160 | Ø326.5x102 | Ø255 |
| TRD 43-56 | 40 | 3600/3600/3240 | Ø326.5x83 | Ø301 |
| TRD 32-31 | 32 | 2800/2800/2500 | Ø230x100 | Ø236 |
| TRD5-77 | 5 | 370/370/330 | Ø90x57 | Ø80 |
| TRD5-78 | 5 | 370/370/330 | 90x90x57 | 85x85 |
| TRD5-89 | 5 | 370/370/330 | Ø90x50 | Ø80 |
| TRD7-84(IP65) | 6 | 500/500/450 | Ø90x61 | Ø83 |
| TRD7-85(IP65) | 6 | 500/500/450 | 90x90x61 | Ø83 |
| TRD8-81 | 8 | 600/600/530 | 103x103x73 | Ø90 |
| TRD8-82 | 8 | 600/600/530 | Ø103x73 | Ø90 |
| TRD8-83 | 8 | 600/600/530 | Ø103x73 | Ø90 |
| TRD10-79 | 10 | 730/730/660 | 186x186x81 | 150x150 |
| TRD10-86 | 10 | 730/730/660 | Ø90x70 | Ø80 |
| TRD10-90 | 10 | 730/730/660 | Ø120x70 | Ø100 |
| TRD10-93 | 10 | 730/730/660 | Ø92x70 | Ø80 |
| TRD15-91 | 15 | 1350/1350/1210 | Ø150x70 | Ø130 |
| TRD20-80 | 20 | 1800/1800/1620 | 225x225x90 | 215x215 |
| TRD20-87 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø130x80 | Ø115-120 |
| TRD20-92 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø180x70 | Ø150-160 |
| TRD20-94 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø130x80 | Ø115-120 |
| TRD22-95 | 22 | 1980/1980/1780 | Ø190x65 | Ø175 |
| TRD25-95 | 25 | 2250/2250/2020 | Ø230x65 | Ø215 |
| TRD30-88 | 30 | 2700/2700/2430 | Ø155x102 | Ø130-140 |
| TRD7-99 | 7 | 630/630/570 | Ø115x136 | Ø104 |
| TRD7-100 | 7 | 630/630/570 | Ø115x136 | Ø104 |
| TRD8-96 | 8 | 720/720/650 | 103x103x73 | Ø95 |
| TRD10-97 | 10 | 900/900/810 | Ø172x57 | Ø162 |
| TRD15-95 | 15 | 1350/1350/1210 | 90x90x81 | Ø80 |
| TRD15-101 | 15 | 1350/1350/1210 | Ø136x160 | Ø125 |
| TRD15-105 | 15 | 1350/1350/1210 | Ø136x150 | Ø125 |
| TRD20-98 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø198x64 | Ø188 |
| TRD20-102 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø136x160 | Ø125 |
| TRD20-106 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø136x150 | Ø125 |
| TRD20-110 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø172x150 | Ø155 |
| TRD20-112 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø115x136 | Ø104 |
| TRD20-113 | 20 | 1800/1800/1620 | Ø115x136 | Ø104 |
| TRD30-103 | 30 | 2700/2700/2430 | Ø162x175 | Ø150 |
| TRD30-107 | 30 | 2700/2700/2430 | Ø162x165 | Ø150 |
| TRD45-76 | 45 | 4050/4050/3640 | 235x146x140 | 225x135 |
| TRD50-104 | 50 | 4500/4500/4050 | Ø212x210 | Ø200 |
| TRD50-108 | 50 | 4500/4500/4050 | Ø212x200 | Ø200 |
| TRD50-109 | 50 | 4500/4500/4050 | Ø186x142 | Ø175 |
| TRD50-111 | 50 | 4500/4500/4050 | Ø172x150 | Ø155 |

Примечание. По желанию клиента светильники могут дорабатываться до IP54. Оговаривается при размещении заказа

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

Примечание: цвет светодиодов (теплый белый или холодный белый) в поставляемых светильниках в соответствии с договорными документами на поставку светильников.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Присоединить сетевые провода к соответствующим выводам блока питания, фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.3 Установить светильник в нишу подвесного потолка или другое монтажное отверстие потолка или стены. При установке светильника с пружинами необходимо отжать пружины и вставить светильник в подготовленную нишу. Светильник с пластинчатыми пружинами вставляется в нишу и фиксируется поворотом по часовой стрелке. Светильник готов к эксплуатации.  Включить питание.

5.4 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02171)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

Редакция от 3.10.16г.

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии TRD

ПАСПОРТ